WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie prac budowlanych w ramach realizacji projektu pn. "Budowa innowacyjnej stacji paliw płynnych przy ul. Wojska Polskiego w Jaśle" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

- Nazwa i adres zamawiającego:

FIRMA BIK SPÓŁKA JAWNA

ul. Młynarska 4 A, 38-200 Jasło

tel. 13 44 855 44, fax: 13 44 811 04

e-mail: mh24@tlen.pl,

www.stacja.firmabik.pl

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac przy budowie stacji paliw zlokalizowanej w mieście Jaśle, województwo podkarpackie, przy ul. Młynarskiej na działkach 104/1; 104/2; 104/4; 104/5 – obręb ewidencyjny 15-Żółkow. Zakres prace obejmuje: budowę pawilonu stacji paliw z kotłownią gazową, budowę pomieszczenia na butlę z gazem płynnym, budowę zadaszenia dystrybutorów, dostawę i posadowienie 3 szt.  zbiorników magazynowych paliwa,  dostawę i montaż stanowiska sprężarki powietrza i odkurzacza, wykonanie zasilania w energię elektryczną i wodę, wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie komunikacji wewnętrznej. Pawilon stacji paliw z kotłownią gazową będzie posiadał wymiar (10 x 22) m, wykonany będzie z pustaków ceramicznych Max/220 grub.39cm o stropie z płyty żelbetowych stropowych, płaskich, gr.15cm, dachu z wiązarów scalanych o masie do 2t pokrytego blachą powlekaną trapezową (260m2). Budynek ten będzie wyposażony we wszystkie media tj. instalację elektryczną, wod-kan, centralne ogrzeanie wraz z kotłownią gazową. Pomieszczenie na butlę z gazem płynnym o powierzchni 19,5 m2 zostanie wykonane jako przyległe do pawilonu stacji od strony południowej. Zadaszenie dystrybutorów zostanie posadowione na słupach o masie do 1t w halach typu lekkiego (stopach fundamentowych żelbetowych prostokątnych), będzie posiadało dach z blachy powlekanej trapezowej o powierzchni 320m2. Komunikacja wewnętrzna będzie wykonana na 20 cm podsypce i wykończona kostką brukową o grubości 8 cm, jej powierzchnia wynosi będzie 1900 m2. Zakres  przedmiotowej  inwestycji  obejmował  będzie również budowę następujących zbiorników: zbiornik V=50m3 dwukomorowy (2×25m3) na etylinę 95,  zbiornik V=50m3 dwukomorowy (2×25m3) na olej napędowy, zbiornik V=50m3 dwukomorowy (2×25m3) na etylinę 98, zbiornik, zbiornik  25m3 na paliwo ekologiczne.

Pełna dokumentacja budowlana oraz Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK.01.01.00-18-523/09-00  z dnia 2012-10-22 w zakresie ww. prac budowlanych są dostępna do wglądu każdemu potencjalnemu oferentowi w godzinach pracy Firmy BIK, ul. Młynarska 4 A, 38-200 Jasło tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 14.00.

- Dodatkowe wymagania.

Wybrany oferent jest zobowiązany do udzielenia 34 miesięcznej gwarancji na  wykonane prace budowlane licząc od ich zakończenia: tj. odebrania przez inspektora nadzoru,

- Składanie ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 grudnia 2012 roku do godziny 14.00. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

- Termin związania z ofertą.

Termin związania ofertą – do 30 marca 2013r.

- Kryteria i ocena złożonych ofert.

- cena netto (PLN) – 80%,

- skrócenie czasu wykonania (liczba dni) – 10%,

- gwarancja na roboty budowlane (liczba miesięcy) – 10%

- Sposób wyliczenia punktów podczas dokonywania oceny wyboru najkorzystniejszej oferty

  - Kryterium odnoszące się do ceny:

Oferta która będzie posiadała najniższą cenę netto otrzyma 80 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają punkty wg następującego wzoru:

Oferta(C) = (oferta z najniższą ceną /cena oferty) * 80 pkt.

gdzie:

Oferta(C) - liczba punktów badanej oferty,

cena oferty - cena netto badanej oferty.

  - Kryterium odnoszące się do skrócenia czasu wykonania:

Oferta która będzie obejmowała wykonie prace budowlane w najkrótszym czasie (posiadała najdłuższy czas skrócenia) otrzyma 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają punkty wg następującego wzoru:

Oferta(W) = (czas skrócenia oferty /najdłuższy czas skrócenia) * 10 pkt.

gdzie:

Oferta(W) - liczba punktów badanej oferty,

czas skrócenia oferty - czas skrócenia wykonania prac budowlanych zaoferowanych w badanej ofercie.

  - Kryterium odnoszące się do gwarancji:

Oferta która będzie zawierała najdłuższy okres gwarancji otrzyma 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają punkty wg następującego wzoru:

Oferta(G) = (gwarancja oferty/oferta z najdłuższą gwarancją) * 10 pkt.

gdzie:

Oferta(G) - liczba punktów badanej oferty,

gwarancja oferty - gwarancja podana w badanej oferty.